闪烁码传输

Flicker Transport

项目总结

用一块屏幕和一个摄像头，在没有任何网络连接的两台设备之间传文件。

发送端把文件编码成一串类似二维码的图案循环闪烁，接收端用摄像头拍下来还原。纯前端、零第三方依赖、可完全离线运行。

┌─────────────┐ 闪烁的码图 ┌─────────────┐ │ 发送端屏幕 │ ▓▒░▓ ░▓▒░ ▒░▓▒ ─────▶ │ 接收端摄像头 │ │ send.html │ 10~15 fps │ recv.html │ └─────────────┘ └─────────────┘ 单向、无反馈信道 —— 所以用喷泉码，丢帧不需要重传

文档生成日期：2026-08-28

项目路径：D:\Users\Lenovo\Desktop\MyEd\New_transport

当前状态：自测 71 项全部通过，0 失败

# 1  项目概览

本项目实现了一条“屏幕 → 摄像头”的单向离线数据通道。发送端浏览器把文件编码为 n×n 的彩色/灰度码图并以 10~15 fps 循环播放，接收端浏览器用摄像头（或屏幕共享）持续拍摄、逐帧识别、跨帧重组，最终还原出与原文件逐字节一致的副本。整条链路不经过任何网络协议栈。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 名称 / 版本 | flicker-transport v1.0.0 |
| 定位 | 屏幕→摄像头 单向离线文件传输（air-gap 场景） |
| 技术栈 | 纯前端 ES Module + Canvas + getUserMedia；Node 仅用于静态服务 |
| 第三方依赖 | 零。连自签 HTTPS 证书都由纯 Node 实现的 X.509 生成器现签，不需要 openssl |
| 代码规模 | 约 4,400 行 —— 10 个 src 模块 + 4 个页面 + 服务器 + 自测 |
| 跨端复用 | src/ 下除 ui.js、decode-worker.js 外均不依赖 DOM，可直接在 Node 中运行 |
| 净速率 | 1.7 ~ 27.2 KB/s（取决于版面尺寸与调色板） |
| 纠错体系 | 帧头 RS(32,16)+CRC16 ／ 载荷 RS 交织+CRC32 ／ 跨帧 LT 喷泉码 |
| 自测状态 | 71 项通过，0 失败（node test/selftest.js） |

# 2  核心设计

## 2.1  为什么用喷泉码，而不是顺序轮播

屏幕→摄像头是一条纯单向、会随机丢帧的信道：接收端没法告诉发送端“第 37 帧我没拍到”。如果按 1…K 顺序播放，漏一帧就得等下一整轮，而下一轮同样会漏帧，收敛极慢。

本项目采用 LT 喷泉码（Luby Transform）：把文件切成 K 个块之后，每帧随机挑若干块异或在一起发出去，可以无限生成互不重复的编码帧。接收端攒够任意约 1.3 倍 K 个有效帧（实测值，小 K 时偶尔到 2×），用剥离法（peeling）就能反解出全部原始块。

于是：丢帧无所谓，中途接入无所谓，不需要反向信道，也永远不用“等下一轮”。

发送端与接收端靠同一个 4 字节 seed 复现出完全相同的块组合，所以帧里只需要带这个 seed。另外约定 seed < K 时退化为系统码（直接就是第 seed 个源块），这样理想情况下前 K 帧就能收完。

## 2.2  每帧自带三层纠错，读错的帧直接丢

| 层级 | 机制 | 设计理由 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 16 字节数据 + RS(32,16) 纠错（可纠 8 字节错）+ CRC16 | 散布在整幅图上，恒用黑白 1bit 编码 —— 因为要先读出帧头才知道这帧用的是哪套调色板，不能自己依赖自己 |
| 载荷 | 按 255 字节切块做 Reed-Solomon 编码，然后交织输出 | 画面上一小片反光造成的连续错误会被摊到所有纠错块上，而不是打爆某一块 |
| 兜底 | 载荷带 CRC32 | RS 有极小概率误纠，CRC32 挡住它 |

任何一层没过，这帧就被丢弃 —— 对喷泉码来说那只是一次擦除，无所谓。

## 2.3  识别流程

接收端每一帧摄像头画面都要走完下面这条流水线（实现于 src/detect.js，772 行，全项目最重的模块）：

- 灰度化，再做 Bradley-Roth 自适应二值化（积分图实现，抗暗角与整体明暗）

- 扫描 1:1:3:1:1 游程找四角定位图案（QR 式，含十字交叉验证）

- 从候选点里挑出面积最大的凸四边形

- 单应变换 —— 平面在针孔相机下的映射是精确射影变换，一个单应就够，不需要分片

- 猜版面尺寸 n：先用功能格对比度粗排，再拿帧头的 RS+CRC 做最终裁决

- 每格取 3×3 共 9 个亚像素点做双线性插值采样

- 读四个方向块判断画面转了几个 90°，把矩阵转正

- 8×8 格分块归一化，消除光照不均和镜头暗角

- 读帧头 → 读校准带 → 分类数据格

## 2.4  颜色自校准

四条边上排着已知颜色的校准格。接收端用它们最小二乘拟合出每个通道的 观测 ≈ gain × 理想 + bias，也就是现场学出“这台摄像头把红色拍成了什么”。所以偏色、白平衡漂移、屏幕色温不一致都不影响判读。

## 2.5  一帧长什么样

版面为 n×n 格，n 取 33~129 的奇数。各功能图案的作用如下：

| 元素 | 尺寸 / 位置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 定位图案 | 四角各一个 7×7，外加 1 格白色分隔带 | 供接收端用 1:1:3:1:1 游程扫描定位，确定码图四角 |
| 方向块 | 4 个 3×3，只有左上角那个是黑的 | 判断画面被转了几个 90°，把采样矩阵转正 |
| 对齐图案 | 正中 5×5 | 校验单应变换是否可信 |
| 校准带 | 四边各一排已知颜色的格子 | 现场拟合摄像头的色彩响应（见 2.4） |
| 帧头格 | 256 个，等间隔散布在数据区里 | 承载 16 字节帧头 + 16 字节 RS 校验，恒黑白编码 |
| 数据格 | 其余全部格子 | 承载 RS 编码并交织后的喷泉码载荷 |

## 2.6  帧头 16 字节

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | version | 协议版本 |
| 1 | 1 | paletteId | 调色板 ID（低 3 位） |
| 2 | 2 | fileId | 换文件时接收端据此自动重置 |
| 4 | 3 | K | 源块总数 |
| 7 | 2 | blockSize | 每块字节数 |
| 9 | 4 | seed | 本帧的喷泉码种子 |
| 13 | 1 | nsym | 载荷每个 RS 码字的校验字节数 |
| 14 | 2 | CRC16 | 帧头自身校验 |

被切块的那一层数据流封装格式：

"FLK1" ¦ 版本 ¦ 标志 ¦ 内容长度 ¦ 内容CRC32 ¦ 文件名长度 ¦ 文件名 ¦ 文件内容

# 3  参数与速率

## 3.1  三套调色板

| 调色板 | 每格位数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bw（黑白） | 1 | 最稳。任何摄像头、任何光照都能读 |
| gray4（四灰阶） | 2 | 不受摄像头色度二次采样影响，但四个灰阶只差 85 级，最挑画质 |
| rgb8（八色） | 3 | RGB 立方体八顶点，每个通道仍是二值，判决余量最大；怕反光和强色偏 |

## 3.2  净速率（nsym=32、10 fps）

| 版面 | 每帧净载荷 (bw) | bw | gray4 | rgb8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49×49 | 179 B | 1.7 KB/s | 3.5 KB/s | 5.3 KB/s |
| 65×65 | 367 B | 3.6 KB/s | 7.2 KB/s | 10.8 KB/s |
| 81×81 | 619 B | 6.0 KB/s | 12.1 KB/s | 18.2 KB/s |
| 97×97 | 903 B | 8.8 KB/s | 18.0 KB/s | 27.2 KB/s |

实际速率还要再乘上喷泉码开销（通常 1.3~1.4×，小文件偶尔到 2×）和丢帧率。

## 3.3  选型建议

- 先试 rgb8 + 65×65 + nsym=32 + 10 fps，这是综合最稳的起手参数。

- 版面格数受限于摄像头分辨率 —— 每格至少要占摄像头 4~5 个像素。

- 手机拍 1080p、码图占满取景框时，65 或 81 比较合适。

- 屏幕反光严重时换 bw，它对反光最不敏感。

# 4  代码结构

| 文件 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| src/detect.js | 772 | 图像识别全流程：二值化 → 定位 → 单应 → 采样 → 判读 |
| src/format.js | 331 | 版面定义：调色板、功能图案布局、帧绘制 |
| src/rs.js | 314 | GF(256) Reed-Solomon：编解码、分块、交织 |
| src/protocol.js | 281 | 数据流封装、帧头、发送端 Transmitter、接收端 Receiver |
| src/fountain.js | 219 | LT 喷泉码：鲁棒孤子分布、编码器、剥离解码器 |
| src/synth.js | 200 | 信道模拟器：透视 / 模糊 / 噪声 / 暗角 / 偏色 |
| src/util.js | 149 | CRC32 / CRC16 / 位流读写 / 确定性伪随机数 |
| src/ui.js | 107 | 浏览器端小工具 |
| src/decode-worker.js | 51 | 解码 Worker（主线程不支持时自动退回主线程解码） |
| src/raster.js | 37 | RGB 矩阵 → 像素（纯计算，Node 与浏览器共用） |
| recv.html | 418 | 接收端（摄像头 / 屏幕共享） |
| loopback.html | 302 | 单机回环自检 |
| send.html | 289 | 发送端 |
| index.html | 142 | 说明与导航 |
| test/selftest.js | 359 | 全流程自测（71 项） |
| assets/app.css | 149 | 页面样式 |
| server.js | 123 | 零依赖静态服务器，--https 自签证书 |
| tools/selfsign.js | 162 | 纯 Node 的自签 X.509 生成器 |
| server.py | — | 没装 Node 时的备用（仅 HTTP） |

# 5  实测能力边界

执行 node test/selftest.js 的结果：71 项通过，0 失败。

## 5.1  信道边界扫描

自测会用合成的摄像头画面（透视、失焦、噪声、暗角、偏色、旋转）跑一遍，并测出每个场景至少需要多强的纠错（nsym，越小说明信道越好）才能读出来：

| 场景 | bw | gray4 | rgb8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理想正对 | 16 | 16 | 16 |
| 明显斜视角 | 16 | 16 | 16 |
| 失焦 + 噪声大 | 16 | 48 | 16 |
| 暗角 + 偏色 | 16 | 16 | 16 |
| 画面旋转 90° / 180° / 270° | 16 | 16 | 16 |
| 码图只占画面 60% 且偏离中心 | 16 | 48 | 16 |

结论：gray4 在画质差时明显吃力，需要把纠错拉到 48；bw 和 rgb8 在全部场景下 nsym=16 就够。

## 5.2  端到端测试

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 测试条件 | 24,576 B 文件、25% 丢帧、透视 + 模糊 + 噪声 |
| 分块 | K = 34 块，每块 738 B |
| 传输 | 发出 52 帧，成功识别 39 帧 |
| 喷泉码开销 | 1.15× |
| 文件名 | 一致 |
| 文件内容 | 逐字节一致 |
| CRC32 | 一致 |

## 5.3  LT 参数调优结论

鲁棒孤子分布的两个参数（LT_TUNING 里的 c = 0.12 / delta = 0.9）是扫描出来的：在 K = 10~3000、丢帧 40% 的条件下，各种取值的平均开销只差 3%。

这说明约 1.3× 是 LT 码在这个 K 区间的固有开销，不是调参没调好。

# 6  出问题时怎么办

接收端的取景框会给你线索：

| 现象 | 含义 | 怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 没有框 | 没找到四角定位图案 | 拉近、别太斜、等自动对焦稳定、提高屏幕亮度 |
| 红框 | 找到了码图但读不出内容 | 太糊 / 太小 / 太快：降帧率 → 减小版面 → 提高纠错 → 换 bw |
| 绿框但进度不涨 | 一直在收重复帧 | 正常现象，接近 100% 时会变慢；确认发送端还在播 |
| 识别率低于 50% | 帧率超过摄像头能力 | 把发送端帧率降到 8~10 |

其它常见情况：

- 发送端画面停了 —— 浏览器会暂停后台标签页的动画。发送期间让页面保持在前台，建议点全屏。

- 接收端很卡 —— 把“识别分辨率”降到 640。

- 屏幕反光 —— 换 bw 调色板，它对反光最不敏感。

# 7  运行方式

启动静态服务器，浏览器打开 http://localhost:8000 ：

node server.js

- 两台设备：一台开 send.html 选文件，另一台开 recv.html 对准屏幕。

- 只有一台：开 loopback.html，它会模拟一个“假摄像头”把整条链路跑一遍。

- 没装 Node：python server.py 也行（只有 HTTP）。

跑算法自测：

node test/selftest.js

## 7.1  手机当接收端需要 HTTPS

浏览器只在安全上下文下开放摄像头。http://localhost 算安全，但手机通过 http://192.168.x.x 访问电脑就不算了。

node server.js --https

它会用纯 Node 实现的 X.509 生成器现签一张自签证书（不需要装 openssl），覆盖 localhost 和本机所有局域网 IP，缓存在 .certs/ 目录。手机访问 https://电脑IP:8443 ，浏览器提示“连接不安全”时选「高级 → 继续访问」即可。

不想折腾证书的话，也可以反过来：手机开发送端，电脑用自带摄像头当接收端。

# 8  已知局限

| 局限 | 说明 |
| --- | --- |
| 没有加密 | 任何能看到那块屏幕的人都能拍下来完整还原。需要保密请自己先加密再传 |
| 速率就这么多 | 几 KB/s 到几十 KB/s。传配置、密钥、文本、小图合适，传视频不合适 |
| 没有校验反馈 | 接收端解不出来时，发送端不知道，只能一直播 |
| 不做镜像识别 | 隔着镜子拍会失败 |
| 摄像头帧率是硬上限 | 发送帧率超过摄像头能稳定拍下的速度，只会白白丢帧 |